САДРЖАЈ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „СТАРА СТОЧНА ПИЈАЦА“ ЉУБОВИЈА Нацрт плана	2

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	2

I ОПШТИ ДЕО	2

I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	2

I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА	2

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА	2

I 4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА	2

I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА	2

I6. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА	2

II ПЛАНСКИ ДЕО	2

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ	2

II 1.2. ОПИС НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ	2

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	2

II 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ	2

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ	2

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	2

II 1.7. УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ	2

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ	2

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	2

II 1.10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	2

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	2

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	2

II 2. 2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ	2

II 2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	2

II 2.4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА	2

II 2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ	2

II 2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА	2

II 3. СПРОВОЂЕЊЕ	2

II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР	2

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	2

# ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „СТАРА СТОЧНА ПИЈАЦА“ ЉУБОВИЈА Нацрт плана

# ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

## I ОПШТИ ДЕО

План детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ Љубовија (у даљем тексту ПДР), ради се на основу одредби члана 35 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15).

За потребе израде ПДР је израђен Елаборат за потребе раног увида који је трајао од 03.03.2020. године до 17.03.2020. године. У току израде нацрта плана су детаљно разрађени захтеви на дефинисању површина јавне намене, колске саобраћајнице и формирање нове која  обезбеђује приступ парцелама у комплексу „Старе стпчне пијаце“, као и уређењу и опремању простора комуналном и другом инфраструктуром у сврху изградње комерцијалних и других објеката за потребе услужних делатности у обухвату Плана.

### I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду ПДР-а садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи(“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019- др.закон и 9/2020);

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19),

- Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15),

- Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 105/2020),

- Статута општине Љубовија("Сл. лист општине Љубовија", бр. 6/2008, 9/17 и 3/2019)

- Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ на Старој Љубовији ("Сл. лист општине Љубовија" број 15/18);

- Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ на Старој Љубовији ("Сл лист општине Љубовија" број 15/18).

Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама:

- Плана генералне регулације за насељено место Љубовија (“Сл. лист општине Љубовија”, бр. 10/2014).

### I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

ПДР за комплекс „Стара сточна пијаца“ се заснива на начелима рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане обнове и реконструкције, учешћа јавности и хоризонталне и верикалне координације, а све у складу са чланом 3. Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019- др.закон и 9/2020). Основни принципи просторног развоја су: примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора; заштита зоне и границе обухвата простора Плана; заштита и унапређење животне средине.

Циљ израде Плана детаљне регулације је разрада планских решења утврђених планом вишег реда, дефинисање правила уређења и правила грађења, саобраћајне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре; дефинисање услива приступачности, значајних за спровођење Плана.

Основни циљ израде Плана је уређење и опремање простора комуналном и другом инфраструктуром, у сврху изградње комерцијалних и других објеката за потребе услужних делатности, у обухвату Плана.

Посебни циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се плански уреди простор, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано коришћење земљишта на предметној локацији. Такође, циљ израде је и сагледавање утицаја планираних намена на животну средину.

### I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА

Планирани обухват плана је уз државни пут IБ реда бр.28 (магистрали пут Мали Зворник - Љубовија). Обухвата целе катастарске парцеле: 314, 315/2, 317, 318, 319 К.О. Љубовија и 780/1 К.О. Читлук; и делове катастарских парцела: 320, 672 К.О. Љубовија и 779/1 и 1345 К.О. Читлук. Површина обухвата износи 2,9 ha.

Предметне парцеле се налае у К.О. Љубовија и К.О. Читлук и налазе се у грађевинском подручју. У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела, релевантна је граница која је дефинисана графичким прилогом.

### I 4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

У складу са одредбама Плана генералне регулације Љубовија ("Сл. лист општине Љубовија", бр. 10/2014) највећи део комплекса у обухвату Плана се налази у површинама осталих намене, у зони Комерцијални објекти и услуге (ТНЦ 10), затим Пољопривредно земљиште, остало (ТНЦ 15) и саобраћајне површине и инфраструктура.

Слика 1: Извод из Плана генералне регулације Љубовија (намена површина) са границом обухвата ПДР

| ТНЦ 10- КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ И УСЛУГЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРAВИЛA УРEЂEЊA |  |  |
| Oви услoви сe oднoсe нa локације кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз државни пут Iб реда уз или у стaмбeним насељским зoнaмa и обухватају широк спектар делатности. Сваки појединачни комплекс мора имати приступ на јавни пут. У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних ) делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, мањих стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских објеката и зелене површине. Локације не могу оптерећивати суседство (стамбене зоне) у саобраћајном смислу а визуелно се морају уклопити у окружење, односно допринети његовом визуелном ефекту. Постојеће парцеле са изграђеним објектима становања могу остати стамбене са правилима грађења ТНЦ 4. Индустриjскa прoизвoдњa,мали производни погони и дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку и другa зaгaђeњa, нису дoзвoљeни. За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације. За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта. |  |  |
| ПРAВИЛA ГРAЂEЊA |  |  |
| нaмeнa oбjeкaтa | У овој зони је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних ) делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, угоститељских објеката, мањих стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских објеката и зелене површине. Локације не могу оптерећивати суседство у саобраћајном смислу а визуелно се морају уклопити у окружење, односно допринети његовом визуелном ефекту. Индустриjскa прoизвoдњa,мали производни погони и дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку и другa зaгaђeњa, нису дoзвoљeни. |  |
| прaвилa пaрцeлaциje | Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 7,0 aри. |  |
| приступи пaрцeлaмa | Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину ширинe 3,0 м (мин. 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. Пaрцeлe пoрeд државног пута I реда у потесу Ваган нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa исти, Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa пaрaлeлних, сaбирних сoбрaћajницa или других нaсeљских сaoбрaћajницa. |  |
| услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa | пoдзeмнe eтaжe | Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. |
|  | индeкс зaузeтoсти пaрцeлe | 60% |
|  | индeкс изгрaђeнoсти | 2,4 |
|  | грaђeвинскe линиje | У графичком прилогу План нивелације и регулације су дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових објеката. Уколико нису дефинисане овим Планом грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане у Плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима. |
|  | удaљeнoст oд мeђa и сусeдa | Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0 м-најмање 2,5м oд сусeдних мeђa). Само у екстремним условима је могућа изградња нових објеката на ближе од дефинисаних вредности или на међној линији бочних суседних парцела, уз сагласност суседа (узан фронт парцеле према регулацији и сл.) што ће ценити, надлежни Орган управе. За постојеће двојне и друге објекте који су саграђени на ближе од дефинисаних удаљености, могућа је реконструкција и доградња, уз сагласност суседа. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм. Удаљење другог стамбеног објекта је мин. ½ максимално допуштене висине. |
|  | крoвoви | Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°. |
|  | пoдкрoвљa | Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. |
|  | oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa | Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. |
|  | спрaтнoст | Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. |
| пaркирaњe | У склaду сa урбaнистичким плaнoм или пoсeбним Нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у пoглaвљу "Сaoбрaћaj". |  |
| урeђeњe слoбoдних пoвршинa | Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. |  |
| интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa | Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. |  |
| изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли | У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.). |  |
| пoмoћни oбjeкти | Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. |  |
| oгрaђивaњe пaрцeлa | Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. |  |
| пoсeбни услoви | Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa. Укoликo сe oбjeкaт нaлaзи пoрeд државног пута државни пут Iб реда oбaвeзa инвeститoрa je дa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дoстaви нa мишљeњe Кoмисиjи зa плaнoвe oпштинe. |  |

| ТНЦ 15 | ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ОСТАЛО (ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА ДОМАЋИНСТВА) |
| --- | --- |
| ПРAВИЛA УРEЂEЊA |  |
| Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи, изван планираног грађевинског подручја и то: оранице, баште, воћњаке, винограде, расаднике, стакленике и пластенике, ливаде, пашњаке и сл., као и земљиште које се може привести намени за пољопривредну производњу. На подручју обухвата Плана могућа је изградња објеката за развој еколошке пољопривредне производње. У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je (укoликo власник не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште) изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: објеката за производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици, пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, пужева, рибњака; фарми и др. У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je (укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe. Могућа је изградња рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту, уз сагласност надлежног водопривредног предузећа и министарства и према условим дефинисаним овим планом. Коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (за подизање вештачких ливада и шума, за експлоатацију минералних сировина, када је утврђен општи интерес) може се вршити према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008- др.закон и 41/2009). На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња стамбених објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарме) за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних производа (кланице и сл.). Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у водотоцима и каналима за наводњавање и одводњавање Затечена домаћинства ван грађевинског реона дисперзно су размештена на територији целе општине. Ова домаћинства, као и друга која нису евидентирана на подлози (засеоци, махале и сл.), а постојала су у време доношења Плана задржавају се на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског земљишта ван грађевинског реона. Спровођење ће се вршити директно на основу ПГР-а, изузев ако надлежни орган Градске управе или Комисија за планове закључе да је неопходна израда урбанистичког пројекта. За изградњу рибњака и мини фарми, капацитета преко 10 условних грла, ван грађевинског подручја, обавезна је израда урбанистичког пројекта. Пољопривредно земљиште се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. Услови за њихову изградњу и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског подручја. |  |
| ПРAВИЛA ГРAЂEЊA |  |
| Правила грађења се односе на појединачне парцеле. Дозвољена намена објеката У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je (укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: магацина за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.); објеката за смештај пољопривредне механизације; објеката за производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици, пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, пужева, рибњака; сушара за воће и поврће; фарми и др. У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je (укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe. Забрањена намена објеката На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња стамбених објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарме) за интензиван узгој стоке, перади и крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних производа (кланице и сл.). Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у водотоцима и каналима за наводњавање и одводњавање. Типологија објеката Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних. Спратност Максимална спратност објеката је П+Пк (приземље + поткровље). Висина назидка поткровља износи максимално 1,6м; Индекс заузетости Максимални индекс заузетости парцеле је 20%. Грађевинска линија Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије, за објекте на пољопривредном земљишту је 5,0м, од локалног (општинског пута) и атарског пута. Позиционирање објеката и мере заштите од пољопривреде Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина морају бити удаљени најмање 15м од регулационе линије и најмање 20м од објекта за снабдевање водом и потока и река. Ђубриште -прихватни базен мора бити удаљени најмање 15м од регулационе линије и најмање 20м од објекта за снабдевање водом и потока и река. За позиционирање производних објеката у функцији пољопривреде (изузев за пластенике, стакленике и силосе) и сточних фарми примењују се следећа минимална заштитна одстојања: -од стамбених објеката - 200м; -од саобраћајнице: државног пута - 100,0м; и општинског пута: 50,0м. Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину. Удаљеност објекта од међних линија ~За производне објекте, минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 5,0м. ~За воћарско- виноградарске кућице, магацине и објекте за смештај машина и алата, најмање дозвољено растојање основног габарита објекта (без испада) од границе суседне грађевинске парцеле зизноси: 1,0м, изузев за објекте за које је посебним противпожарним условима дефинисано веће растојање. Минимално растојање од објекта на суседној парцели је 6м (1,0м+ 5,0м) За производне објекте- фарме, удaљeнoсти oд мeђa и објеката на суседним парцелама, у зaвиснoсти oд капацитета, услова заштите животне средине, пoсeбних прoтив пoжaрних услoвa и др., и уз примену претходно наведених заштитних одстојања, износи минимално 5,0м од бочне и задње међе и минимално 10,0м, од објеката на суседној парцели ван грађевинског подручја. Приступ парцелама Свакој парцели, односно производном комплексу (фарми) обезбедити приступни пут минималне ширине 5,0м. Огрaђивaњe пaрцeлa Пaрцeлe сe могу oгрaђивати. Максимална висина ограде износи 2,2м. |  |
| oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa | Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa грaђeњa". Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе и сл.). |

Општа правила за изградњу комуналне инфраструктуре

Намена објеката може бити само у складу са основном наменом која је дефинисана за сваку појединачну локацију.

Сви коридори су дефинисани графичким прилогом и одговарајућим профилима. За све  дефинисане  коридоре се утврђује јавни интерес.

Приликом утврђивања микролокација инфраструктурне мреже могућа су мања одступања због усклађења елемената техничког решења, постојећих и планираних објеката и инфраструктуре, конфигурације терена, носивости тла те имовинско правних односа и др., с тим да се условљава да се у планирани коридор резервације простора мора сместити укупан попречни профил саобраћајнице. При пројектовању појединих објеката и уређаја комуналне инфраструктуре потребно је прибавити сугласности и осталих корисника инфраструктурних коридора.

На подручју обухваћеном Планом  могуће  је  постављање  антенских  стубова  и  сличних инфраструктурних уређаја и справа, уз  услов да њихова  укупна  висина не  премашује 35м. У случају када  се антенски стубови и слични инфраструктурни уређаји и справе постављају на  објекте  високоградње  њихова висина не сме премашити 5м. Антенски пријемници/предајници  у  преносним  мрежама, радиорелејне, телевизијске, радијске и остале  станице  могу се постављати у подручју обухваћеном  Планом на постојеће и планиране објекте, под условом да величином и обликом не наруше  евентуалне  изложене визуре, те да се одговарајућим елаборатом о утицају на животну средину докаже да нарочито електромагнетним зрачењем неће штетно утицати на здравље људи и осталих живих бића. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30м и вредност од 30м за стубове висине преко 30м. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио станице са антенама се не могу  постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100м. Постојећи антенски пријемници могу се задржати у простору те им се  омогућити  услови  реконструкције  уз  услов да се одговарајућим елаборатом заштите животне средине докаже да неће  штетно  утицати  на  здравље људи и осталих живих бића. При томе се постојећим антенским пријемницима сматрају  антенски пријемници постављени на основу и у складу с одобрењем за градњу, или другим законским прописом.

У оквиру планираних коридора је забрањена изградња било каквих других објеката сем оних у основној намени. До привођења земљишта планираној намени, земљиште се може користити на досадашњи начин.

### I 5. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА

За потреде Плана детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ Љубовија, прикипљени су услови надлежних институција:

| НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА |  | БРОЈ И ДАТУМ ЗАХТЕВА | БРОЈ И ДАТУМ ПРИСПЕЋА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Београд Огранак Електродистрибуција Лозница | 734-04/3 од 21.04.2020.год. | 8Ј.1.0.0.Д.09.14-112438/1-2020 од 19.05.2020.год. |
| 2. | РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Шабац | 734-04/2 од 21.04.2020.год. | 217-5894/20-1 од 27.04.2020. год. |
| 3. | Предузеће за телеком. „ТЕЛЕКОМ“ Србија АД Београд, Извршна јединица Шабац | 734-04/4 од 18.08.2020. год. | А332-248663/1 од 28.08.2020. год. |
| 4. | ЈП „Путеви Србије“ Београд | 628-04 од 18.03.2020. год. допуна захтева: 2029-04 од 21.09.2020. год. | 953-7088/20-2 од 24.09.2020. год. |
| 5. | ЈКП „Стандард“ Љубовија | 734-04/1 од 21.04.2020. год. | 354/2020-1 од 31.08.2020.год. |

Сви наведени услови се налазе у Документационом делу плана.

### I6. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Подручје у обухвату плана се налази у грађевинском подручју насеља Љубовија, катастарске општине Љубовија и Читлук. Планирани обухват је уз државни пут IБ реда бр.28 (магистрали пут Мали Зворник - Љубовија), с једне стране и Немањином улицом, с друге стране. Постојећи прилаз комплексу је из Немањине улице. Подручје обухвата зону Јавних комуналних служби и објеката (ТНЦ7), 7.7. Сточна пијаца.

Предметни простор, у постојећој намени, по просторном капацитету је одговарајући и опремљен одговарајућом потребном инфраструктуром за потребе сточне пијаце, али је недовољно уређен и без минимално потребних објеката и садржаја (на локацији само објекат за мерење и куповину стоке и бетонски плато за истовар стоке). Како је због смањења сточног фонда и потребе за трговином стоком све мања, сточна пијаца практично и није у функцији, а све је присутније и питање њене оправданости. У том смислу локација опредељена за сточну пијацу се овим планом опредељује за варијантну намену комерцијалне делатности.

Слике 2 и 3: Постојећи приступи планираном комплексу

Слике 4 и 5: Неизграђене парцеле на којима се планира изградња комплекса "Старе сточне пијаце"

У непосредном окружењу локације комплекса налази се парцела на којој је изграђен објекат са комерцијалном-пословном наменом. Изградња комплекса на локацији се разматра и усаглашава са постојећим стањем, као и са денивелацијама на терену.

## ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

### II ПЛАНСКИ ДЕО

### II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

Концепција уређења простора у Плану детаљне регулације се заснива на дефинисању планских решења и могућностима коришћења површина у обухвату Плана генералне регулације за насељено место Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“, бр. 10/2014) – Поглавље – ТНЦ 10 – Комерцијални објекти и услуге. Након извршене детаљне анализе и валоризације планираног стања и планерског задатка, а у складу са конкретним проблемима на локацији и сагледавању шире околине, дефинисан је обухват планског документа.

Основни концепт уређења предметног простора се заснива на формирању нових уличних коридора за изградњу саобраћајница и њиховом имплементацијом са постојећим урбаним ткивом, обезбеђивање директног приступа на јавну површину парцелама у комплексу "Старе сточне пијаце", безбедном приступу планираним садржајима с обзиром на фрекфентност магистралног пута и постојећу градску саобраћајницу, као и  уређењу и опремању простора комуналном и другом инфраструктуром, у сврху изградње комерцијалних и других објеката за потребе услужних делатности у обухвату Плана. Подручје припремити за „greenfield” инвестиције које би привукле потенцијалне инвеститоре, што би потенцијално довело до динамичнијег економског раста и развоја општине Љубовија, односно комерцијалних и услужних делатности у Љубовији ради јачања активности локалног економског развоја побољшањем пословне инфраструктуре.	Планска решења се у потпуности уклапају у концепцију уређења простора и основним планом дефинисане целине и зоне. Планом детаљне регулације се планира Целина 1 – Комерцијални објекти и услуге са припадајућом инфраструктуром мрежа и објеката, а у оквиру целине издвајамо две зоне:

- Зона 1 – Комерцијални објекти и услуге

- Зона 2 – Зона инфраструктурних објеката у оквиру које издвајамо:

- подзона државног пута,

- подзона приступних саобраћајница,

- подзона мрежа и објеката инфраструктуре (саобраћај, зелена, електро...).

-Зона 3 - Шуме

Планска решења су простор предвидела као максимално функционалан, рационалан и економичан, као подручје које унапређује животни амбијент јер концентрише комерцијалне и услужне садржаје на локацијама на начин да не оптерећују нормално функционисање урбаних градских средина, како у периоду планирања, тако и у периоду експлоатације.

II 1.2. ОПИС НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА

Намена површина је приказана на графичком прилогу 2: „План намене површина“.

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ у оквиру граница ПДР, по намени чине:

Улични коридори са саобраћајним површинама, са колским, пешачким и зеленим површинама. Саобраћајнице су планиране у свему према условима и стандардима који су важећи са планирање и пројектовање ове врсте инфраструктурних објеката уз обавезу испуњења услова за приступ противпожарног возила свим планираним објектима у зони. Саобраћајна матрица се ослања на постојећу матрицу насеља – повезивање Немањине улице са државним путем пут IБ реда бр.28 (магистрали пут Мали Зворник - Љубовија) и омогућава приступ планирнаој зони комерцијалних и услужних делатности, како за аутомобилски, тако и за теретни саобраћај.

Компатибилне намене су мреже и објекти инфраструктуре, паркинг површине, зелене површине и други објекти и површине јавне намене. Минимални степен комуналне опремљености су приступне саобраћајнице, ел. енергија, водовод и канализација.

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

У оквиру граница плана, површину остале намене чине комерцијалне и услужне деталности, комерцијални објекти и услуге. У овој зони је могућа изградња комплекса терцијалних (услужних) делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се додатно условљава уникатна или ограничена производња, мањих стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских објеката и зелене површине. Локација не може да оптерећује суседство (стамбене зоне) у саобраћајном смислу, а визуелно се мора уклопити у окружење, односно допринети његовом визуелном ефекту. Делатности у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на животну средину, нису дозвољене (индустрија, мали производни погони и делатности које производе буку и друга загађења и сл.).

Биланс површина у оквиру ПДР-А

| Површина обухвата ПДР-а |  |  |  |  |  | 4.26.61 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постојећа намена површина |  |  |  | Планирана намена површина |  |  |  |
| Површине јавне намене |  | Површине осталих намена |  | Површине јавне намене |  | Површине осталих намена |  |
| ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 2.97.29 | 69,69 | 1.29.32 | 30,31 | 2.09.60 | 49,13 | 2.17.01 | 50,87 |

### II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II 1.3.1. Саобраћајна инфраструктура

Овим планом је предвиђена изградња кружне раскрснице ради повезивања комплекса са државним путем IБ реда број 28 Мали Зворник-Љубовија- Рогачица-Костојевићи-Ужице-Сушица-Кремна- државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман) са центром на стационажи од км 43+250 са полупречником уписане кружнице од 18 метара и ширином коловоза од 8.0 метара и прелазним коловозом од 1 метар. Провера пропусне моћи кружне раскрснице приказана је графичким прилогом број 4 „Провера пропусне моћи кружне раскрснице“ проласком  меродавног возила (камион са приколицом димензија 18.0 x 2.5 метара).

За потребе израде овог УП-а прибављени су услови од ЈП “Путеви Србије“ број 953-7088 од 16.10.2020'. године којима треба испунити следеће:

•	ширине саобраћајних трака срачунати према криви трагова (камион са приколицом)

•	спољни радијус и ширину кружног тока пројектовати према Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („ Сл.гласник РС“, БР.50/2011)

•	 са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака утврђеним према меродавном возилу

•	 за возила која захтевају елементе веће од меродавних ( нпр.теретно возило са приколицом) мора се извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун кружног подеоника како би се обезбедила проходност таквих возила

•	коловоз мора бити димензионисан за тешко саобраћајно оптерећење од 11.50 t

•	са прописаном дужином прегледности имајући у виду просторне и урбанистичке карактеристике окружења локације у складу са чланом 38. Закона о путевима ( „Сл.гл.РС“, број 41/18 и 95/18), уз пуно уважавање просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења те локације и у свему у складу са тачком 4. Кружне раскрснице у Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( „Сл.гл.РС“, број 50/2011) и важећим стандардима,

•	обезбедити  потребан ниво функције и безбедности који обухвата услове обликовања прикључка, уједначени пројектни третман саобраћајних струја и релетивну хомогеност брзина у подручју кружне раскрснице,

•	раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрји кружне раскрснице укључујући и зоне излива /улива како би се обезбедили равноправни услови за све токове,

•	обавезно урадити проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице,

•	број уливних трака дефинисати на основу провера пропусне моћи док ће величина пречника уписане кружнице зависити од највеће вредности брзине раскрснице,

•	уколико се на било ком прикључном правцу јавља двотрачни улив кружни коловоз се димензионише као двотрачни

•	угао пресецања мора бити приближан правом углу,

•	 дефинисати елементе ситуационог плана кружне раскрснице, где ће бити обухваћено поред пречника уписане кружнице, ширине кружног коловоза и елемената улива или излива и елементи обликовања прикључних праваца како би се обезбедио простор за формирање острва за каналисање токова,

•	 при појави аутобуског саобраћаја, стајалишта лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза,а у складу са тачком 4.5.2. Јавни превоз у зони кружне раскрснице ( Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ( „Сл.гл.РС“, бр. 50/2011) и важећим стандардима

•	потребно је обезбедити пешачке прелазе у зони кружне раскрснице,

•	потребно је дефинисати димензије простора код саобраћајне површине за накупљање и кретање пешака,

•	решити прихватање и одводњавање површинских вода будуће кружне раскрснице,

•	приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице водити рачуна о заштити постојећех инсталација поред и испод државних путева,

•	дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију на предметном путу и прикључним саобраћајницама у широј зони прикључења,

•	дефинисати стреласте путоказе на сва острва на излазу из раскрснице,

	Уколико планирате евентуалну изградњу бициклистичких и пешачких стаза поред предметног пута:

-	са адекватном – стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом

-	која задовољава одредбе утврђене тачкама 7.1.2., 7.4.3. и 7.4.4. Правилника о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја („Сл.лист СФРЈ“ број 35/81 и 45/81)

-	са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног пута  од 1.50 м (ширина банкине предметног пута)

-	са размотреним и предметно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног приступа бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних –хендикепираних особа

-	са обезбеђеним приступима бициклистичке и пешачке стазе до постојећих и пројектом утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу

-	са саобраћајном анализом постојећег и перспективног бициклистичког и пешачког саобраћаја и саобраћаја возила на предметном пиуту у циљу утврђивања постојећих и перспективних пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре или упозоравајућу светлосну сигнализацију.

	Просторним односно урбанистичким планом на основу члана 84. Закона о путевима („Сл.гл.РС“ бр.41/18, 95/18) одређују се деонице јавног пута, односно објекта са додатним елементима ( шири коловоз, тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) објекти и опрема која одговара потребама насеља.

•	Приликом изградње наведених додатних елемената не сме се нарушити континуитет трасе државног пута.

•	Да ширина саобраћајних трака буде дефинисана у складу са важећим прописима и законима из ове области.

•	Трошкове изградње додатних елемената јавног пута сноси општина односно град који је захтевао изградњу тих елемената

	Приликом планирања инсталација водити рачуна о следећем:

•	У заштитном појасу јавног пута на основиу члана 28. Став 2. Закона о јавним путевима(„Сл.гл.РС“ бр.101/2005), може да се гради односно поставља вововод, канализација, топловод железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електрои водове, инсталације, постројења и сл. По претходно прибављеној сагласности управљача јавног  пута који садржи саобраћајно-техничке услове.

•	Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“ Београд води као корисник или је правни следбеник корисника.

	Општи услови за постављање инсталација:

•	предвидети двострано проширење предметних државних путева на пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница

•	траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута

	Услови за укрштање предметних инсталација са државним путем:

•	да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут у прописаној заштитној цеви

•	заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3.00 м са сваке стране

•	минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте колов оза до горње коте заштитне цеви износи 1.35 м

•	минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1.00 м

	Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

•	инсталације морају бити постављене минимално 3.00 м од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза

•	у насељеном месту планирати инсталације ван коловоза државног пута

•	на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Овим Условима стављају се ван снаге Услови број 953-7088/20-1 од 16.04.2020.године

У  оквиру обухвата предметног плана  поред планиране кружне раскрснице на деоници државног пута  IБ реда број 28 планиране су и новопројектоване саобраћајнице 1,2 и 3 као и делови постојећих улица Војводе Мишића и Немањине.

Главним пројектом за изградњу уличних коридора потребно је дефинисати додатне коте нивелације и пут који води ка реци Дрини, завршити окретницом. Истим пројектом дефинисати потребне насипе пута. Уколико планирана регулација не буде довољна за изградњу саобраћајнице по пројекту, Урбанистичким пројектом за утврђивање јавне намене (члан 60. став 2) се може утврдити ново парцела јавне намене тог дела саобраћајнице, нов облик и површина парцеле.

Графичким  прилозима број 4 и 6 „ План намене површина“ и „План нивелације и регулације“ приказани су сви потребни елементи којима се дефинишу  планирана кружна раскрсница и остале саобраћајнице као регулационо тако и нивелационо координатама и котама нивелете  осовинских и темених тачака, радијусима обликовања прикључних праваца и хоризонталном саобраћајноим сигнализацијом и карактеристичним попречним профилима.

II 1.3.2. Водовод и канализација

Увод

У обухвату предметног плана дефинисан је циљ израде, који подразумева  утврђивање и дефинисање услова за изградњу површина и објеката за комерцијалне делатности и услуге, као и комплетно уређење простора у обухвату комплекса "Старе сточне пијаце" Љубовија.  Потребно је обезбедити услове за изградњу на земљишту које ће бити понуђено потенцијалним инвеститорима и у ту сврху неопходно је опремање зоне у обухвату инсталацијама комуналне инфраструктуре.

Снабдевање санитарном водом насеља Љубовија, обавља се од 1974 те године  са старог изворишта   санитарне воде , које су чинила  два бунара ( Б1  и Б2) , капацитета 17- 20 l/s. Како   капацитет  изворишта од 1990-те  године  није  могао да  задовољи потребе, приступило се изради поретходних истражних радова, на основу којих је опредељена локација  новог изворишта за  снабдевање водом „Грабовица“, око 5 km узводно од Љубовије и узводно  од  улива Грабовичке реке  у реку Дрину. Стављањем у функцију новог изворишта, старо извориште је  стављено сасвим  ван  функције , односно престало је са радом.

Систем снабдевања водом „Грабовица“  осим   2  бунара  издашности 60 l/s , у  свом саставу има и систем за дезинфекцију воде, потисну  станицу, потисно-диструбитивни мрежу и два резервоара запремине од по 160 м3 у функцији, као и више објеката у завршној инвестиционој фази.

Са система за снабдевање санитарном водом  „Грабовица“, осим насеља Љубовија , снабдевају се водим и насеља : Читлук, Лоњин и Дубоко ( 6000 становника).

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних, идустријских отпадних вода  и дела атмосферских  отпадних вода у  насељу Љубовија, обавља се на два  начина :

- кланализационом мрежом  општег  система   и

- индивидуалним септичким јамама

Индивидуалне септичке јаме, доминирају у периферним  стамбеним зонама насеља.

Примарни канализациони колкектори се на три  различите локације изливају у реку Љубовиђу, без претходног пречишћавања, као и део индивидуалних стамбених објеката лоцираних непосредно уз реку .

Сакупљање и евакуација атмосферских воде у новопланираим улицама обављаће се  отовреним каналима риголама до сабирних зона, одакле ће се евакуисати  атмосферским канализационим колекторима.

Неспоран негативан утицај упуштања сакупљених комуналних отпадних и индустријских отпадних вода у реке Љубовију и Дрину, може се зауставити једино изградњом постројења запречишћавање отпадних вода (ППОВ).

У условима од интереса за израду плана ЈКП "Стандард" Љубовија број 354/2020-01, од 31.08.2020. године, наведено је следеће:

За предметно подручје утврђено је да постоје подземне инсталације водоводне мреже пречника Ø280 mm, канализационе мреже пречника Ø450 mm и Ø600 mm као и црпна станица за фекалну воду (ЦС).

У случају да постојећи објекти водоводне и канализационе мреже сметају или се не уклапају у планирани ПДР, потребно је да се посебним захтевом обратите за измештање истих.

Постојеће стање инсталација водовода и канализације

Водовод

Снабдевање санитарном и противпожарном водом у обухвату предметног комплекса, обавља се са градске водоводне мреже. У улицама које окружују обухват комплекса "Старе сточне пијаце" су изведене градске инсталације водовода и то:

- у зони обухвата изведен је примарни цевовод  Ø280 mm који је позициониран орјентационо. Цевовод у наставку пролази испод државног пута и наставља ка северу општине (насеље Лоњин) уз леву страну пута.

Положај и траса дела мреже и корисничких прикључака који су уочени на терену није унета у подлоге којима се располаже.

Канализација

У улицама које окружују комплекс, изведена је градска канализациона мрежа општег система и то:

-  дуж К.П. 314 и К.П. 318 и северног дела  К.П. 780/1  изведени су колектори Ø450 mm и Ø600 mm који су приказани са орјентационо постављеним трасама преузетим из претходне планске документације. У оквиру обухвата плана изведена је и канализациона црпна станица КЦС 3 која санитарно фекалне отпадне воде транспортује новим потисним  колектором Ø700 mm  до будућег постројења за пречишћавање отпадних вода. Колектор пролази испод пута и наставља уз леви страну путног појаса ка северу.

Зона око црпне станице опремљена је пратећим електро инсталацијама и машинским инсталацијама – затварачницом.

Планирано стање инсталација водовода и канализације

Водовод

Планирана је израда нове водоводне мреже дуж нових уличних регулација. Трасе  водовода биће дефинисане дуж јавних површина, по могућности ван коловоза, тј. у зони тротоара и зони зелених површина. Цевоводе планирати са min профилом Ø100 mm, формирањем прстенастог система снабдевања кроз улице у обухвату.  Извршити повезивање планиране водоводне мреже  на постојећи цевовод у тачки В1 у Улици Немањина.

У складу са потребама и захтевима  надлежног комуналног предузећа неопходно је проверити стање постојећег цевовода и евентуално предузети радове на реконструкцији комплетне трасе и припадајућих прикључака.

Интерне инсталације санитарне и хидрантске водоводне мреже на комплексима, распоред уличних затварача, вентила, шахтова и чворишта,  дефинисаће се даљом разрадом  пројектно техничке документације комплекса у обухвату ПДР.

У процедури израде пројектно-техничке документације неопходно је проверити могућност испуњавања противпожарних захтева са расположиве уличне мреже (Ø100 mm) и складу са тим наћи решење које би омогућило одговарајућу противпожарну заштиту.

Траса дистрибутивне водоводне мреже (В0-В14), дефинисана је у простору геодетским координатама темених тачака, које су саставни део графичког прилога „План водовода и канализације“.

Канализација

У планираним  регулацијама улица у обухвату плана дефинисане су трасе нове санитарно фекалне канализације, дуж осовина будућих саобраћајница. Сакупљена санитарно фекална отпадна вода евакуисаће се у колектор Ø450 mm који се улива у постојећу црпну станицу и даље препумпава у колектор Ø700 mm.

Планирани колектор је позициониран у саобраћајници и пложај планиране канализације у профилу пута условљен је положајем осталих инсталација ( Ек, Тк, водовод) и могућношћу израде прикључка будућих корисника на парцелама предвићеним за стабено-пословну зону (комерцијални објекти и услуге).

Пројектном документацијом предвидети радове који подразумевају отежане околности извођења радова. У плану је усвојен минимални пречник за уличну фекалну канализацију Ø250 mm који се може мењати у складу са хидрауличким прорачунима.

Улична сливничка  мрежа у обухвату ПДР дефинисаће се пројектно техничком документацијом и биће прикључена на посебан систем одвођења кишних вода.

Димензионисање пречника канализационе мреже ограничено је низводним условима и спровешће се у фази израде пројектно-техничке документације.

Пројектном документацијом  обухватити (кроз технички извештај, предмер и предрачун) изградњу прикључака на канализационим колекторима.

Општи услови за канализационе мреже подразумевају  да се у канале јавног канализационог система не смеју упуштати отпадне материје које угрожавају предвиђени хидраулички режим  тока отпадних вода, стабилност објеката канализационе мреже, нормалне биохемијске процесе у канализационој отпадној води, стабилност процеса рада машина на црпним станицама, предвиђене услове потребне за вршење текуће контроле и поправке, повећавају трошкове експлоатације и онемогућавају нормалан рад постројења за пречишћавање отпадних вода у било којој фази пречишћавања;

- у канале јавног канализационог система забрањено је  упуштање  запаљивих, опасних и штетних материја (нафте и њених деривата);

- у канале забрањено упуштање материја које угрожавају режим  течења  у  канализационој мрежи, стабилност објеката  мреже, нормалне биохемијске процесе у мрећи и стабилност рада машина на црпним станицама;

- забрану упуштања  токсичних, опасних и штетних материја  у концентрацијама већим од максимално дозвољених;

- Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да буде у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и  роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр.67/2011, 48/2012, 1/20016) Уколико је потребно, пројектном документацијом, предвидети адекватан предтретман.

II 1.3.3. Електроенергетика

Постојеће стање

У обухвату плана детаљне регулације присутни су следећи електроенергетски објекти:

- подземни електроенергетски кабловски вод 35kV у путном појасу државног пута Iб реда бр.28 (извод „Врхпоље“ из ТС 110/35kV „Љубовија“). Траса кабла није евидентирана код РГЗ Службе за катастар Љубовија и на графичком прилогу: План електроенергетске и телекомуникационе мреже (Р 1:500, даље у поглављу – графички прилог) је нанета врло орјентационо, на основу података добијених од ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак „Лозница“ (даље у поглављу – електродистрибутивно предузеће). Вод тренутно није под напоном;

- подземни електроенергетски кабловски вод 10kV (из трафо-станице 110/35kV „Љубовија“ ка насељу). Траса кабла није евидентирана код РГЗ Службе за катастар Љубовија и на графичком прилогу је нанета врло орјентационо, на основу података добијених од електродистрибутивног предузећа;

- Ваздушна нисконапонска мрежа реализована самоносивим кабловским снопом на армирано-бетонским стубовима, за напајање потрошача у блоковима уз улицу Војводе Мишића. По стубовима НН мреже је изграђена и јавна расвета;

- Ваздушни нисконапонски кабловски прикључак канализационе црпне станице „бр.3“ реализован монофазним самоносивим кабловским снопом на армирано-бетонским стубовима.

Непосредно уз обухват плана, на деловима кат.парцела бр.779/1 и 780/7 К.О.Читлук је монтажно бетонска трафо-станица 10/0.4kV до које (и из које) се воде претодно набројани електроенергетски објекти (осим високонапонског кабловског вода 35kV).

Стање постојеће електроенергетске мреже и квалитет снабдевања електричном енергијом су задовољавајући. Са негативним предзнаком је уочено следеће: трасе подземних електроенергетских кабловских водова 35kV и 10kV нису познате, прикључак канализационе црпне станице је монофазни, без могућности резервног напајања.

Планирано стање

Решење електроенергетске фазе у обухвату плана урађено је у складу са: постојећим стањем ел.енергетске мреже, планираном наменом простора и  у складу са Условима за израду ПДРа ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак „ Лозница“ (бр.8Ј.1.0.0.Д.09.14-112438/1-2020 од 19.05.2020.) а који су приложени у документационом делу елабората.

Планира се реализација следећих активности:

- Одређивање на терену траса постојећих подземних каблова 35kV и 10kV, од стране стручних екипа електродистрибутивног предузећа, одговарајућим уређајима за лоцирање или опрезним копањем пробних ровова, обавезно пре било какве изградње на обухвату плана. Трасе каблова и дубине полагања уснимити и предати РГЗ Служби за катастар Љубовија;

- Измештање подземног високонапонског кабловског вода 35kV из зоне изградње новопланираног кружног тока, обавезно пре изградње саобраћајнице. Траса на коју се планира измештање Ек 35kV je дефинисана на графичком прилогу: координатама темених тачака кабловског рова у државном координатном систему. Положај постојећег кабла утврдити како је дефинисано у претходној активности. Измештање могу реализовати искључиво екипе електродистрибутивног предузећа;

- изградња механичке заштите деоница постојећих подземних кабловских водова 10kV који су у зони новопланираног коловоза – обавезно пре изградње саобраћајница. Мере заштите (расецање, настављање и провлачење кроз заштитне цеви, изградња заштитне конструкције – армирано-бетонске плоче изнад каблова) дефинисаће овлашћено лице из електродистрибутивног предузећа у процедури издавања локацијских услова или  непосредно на терену, пре извођења радова, а на основу увида у стварни положај каблова утврђен опрезним копањем пробног рова;

- Прикључење објеката у грађевинском реону на мрежу дистрибутивног напона 0.4kV или високонапонску мрежу 10kV, реализовати у складу са решењем ел.енергетске мреже из овог плана и у складу са појединачним енергетско-техничким условима за прикључак које треба прибавити од електродистрибутивног предузећа за сваки објекат, у обједињеној процедури (код издавања Локацијских услова). Позицију прикључних електроенергетских објеката (НН мреже, трафо-станица 10/0.4kV, прикључних водова 10kV и 0.4kV) дефинисати Пројектом за добијање грађевинске  дозволе, у складу са важећим прописима,  уважавајући планирану намену простора и коридоре других комуналних инфраструктура и инсталација (постојећих и планираних). Сва имовинско-правна питања морају бити реализована у складу са Законом. Планом је предложена позиција дистрибутивне монтажно бетонске трафо-станице 10/0.4kV  „Сточна пијаца“ са максималним капацитетом енергетског трансформатора 630kVA, са припадајућим расплетима подземних кабловских водова 10kV и 0.4kV. Такође, могуће коришћење постојеће трафо-станице уз обухват плана до њеног максималног капацитета ;

- Изградња ваздушне нисконапонске мреже проводницима типа СКС (X00/O-A 3x70+50/8+2x16mm2), на  угаоним и носећим бетонским стубовима округлог пресека, у простору регулације новопланираних улица (осим у путном појасу државног пута). Траса НН мреже је дефинисана на графичком прилогу  координатама осовина у државном координатном систему.  Пресек проводника биће дефинисан Пројектом за добијање грађевинске дозволе. Положај стубова може бити  коригован поменутим пројекетом, на начин да се не угрозе коридори који су овим планом опредељени за изградњу других комуналних инсталација и да имовинско-правна питања буду решена у складу са Законом. Стубове укопати и фундирати у земљи до 1/6 висине. На стубове поставити светиљке и проводнике јавне расвете. Тип светиљки и врсту светлосних извора определиће  фотометријски прорачун у Пројекту за добијање грађевинске дозволе. Препоручују се LED сијалице и натријумове високопритисне сијалице;

- Изградња подземне нисконапонске НН мреже за напајање ваздушне НН мреже, из постојеће и планираних трафо-станица 10/0.4kV по коридорима опредељеним планом и по коридорима који ће бити дефинисани Пројектом за добијање грађевинске дозволе, на начин дефинисан у претходној активности;

- Реконструкција постојеће ваздушне НН мреже у распонима преко коловоза постојећих и новопланираних саобраћајница, ради остваривања сигурносне висине проводника изнад коловоза од 6.0m, где год је неопходно;

- Изградња електроинсталација у свим објектима, у складу са техничким условима електродистрибутивног предузећа и у складу са Законом;

- Изградња јавне расвете на прописно уземљеним металним канделаберским стубовима висине 10.0m у путном појасу државног пута, заједно са припадајућим подземним напојним каблом јавне расвете. Извори светла треба да буду LED сијалице (или сличне са једнаким или вишим вредностима фотометријске и енергетске ефикасности). Снаге светлосних извора биће дефинисане фотометријским прорачуном у Пројекту за добијање грађевинске дозволе, уз услов да се оствари осветљење саобраћајница у класи Б1 (15-30lx). У том смислу, могуће су корекције положаја светиљки и стубова, на начин да се стубови не примичу коловозу саобраћајница и да се не угрозе  коридори постојећих и планираних комуналних инсталација у обухвату. Такође, могуће је постављање потребног броја светлосних извора који емитују светлост жуте боје (и различитих од LED сијалица) пошто је честа појава магле, као и постављање светиљки на носаче отклоњене од стуба (лире).

Постојећим и планираним електроенергетским објектима су опредељени заштитни појасеви у складу са Законом о енергетици (по 1.0m са обе стране трасе ваздушне нисконапонске мреже и јавне расвете реализоване самоносивим кабловским сноповима и  по 1.0m са обе стране трасе подземних ел.енергетских кабловских водова свих напонских нивоа (35kV, 10kV, нисконапонских и јавне расвете)). У заштитним појасевима електроенергетских објеката, за сваку градњу неопходно је обезбедити претходну сагласност електродистрибутивног предузећа и присуство овлашћеног лица из тог предузећа. У том смислу обавеза Инвеститора је да се, најкасније осам дана пре отпочињања радова у близини електроенергетских објеката, писменим путем обрати Служби за припрему, надзор и одржавање електродистрибутивног предузећа, са подацима о времену отпочињања радова и подацима о одговорном лицу за контакт.  Надзор са стране електродистрибутивног предузећа има право да на лицу места дефинише додатне заштитне мере које морају бити реализоване, закључно са (евентуалним) измештањем електоенергетских објеката.  Грађевинске радове у заштитним појасевима електроенергетских објеката изводити без коришћења грађевинских машина и опрезно, уз предузимање свих мера заштите.  Сви трошкови везани за евентуална измештања електроенергетских објеката, сви трошкови на реализацији мера  заштите ел.енергетских објеката и сви трошкови проистекли из евентуалних оштећења електроенергетских објеката падају на терет инвеститора. Заштиту и обезбеђење постојећих електродистрибутивних објеката треба извести пре отпочињања било каквих радова а такође је неопходно предузети потребне и одговарајуће мере предострожности да не дође до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности поменутих објеката.

Ископу рова за изградњу подземних електроенергетских кабловских водова треба да претходи обележавање на терену траса свих постојећих подземних инстлација – од стране екипа РГЗ Службе за катастар и у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне инсталације. Каблови се постављају на дно земљаног рова минималне дубине 0.8m на слој ситнозрнасте земље и песка.  Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Пре  затрпавања ровова, трасе је неопходно уснимити код поменуте службе за катастар. Обзиром на структуру тла и присуство стеновитог материјала могуће је постављање каблове и на мањим дубинама, уз примену додатних мера механичке заштите. У зонама коловоза саобраћајница (осим у путном појасу државног пута), приступа на парцеле и паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви (PVC или полиетиленске) које се постављају тако да је горња ивица цеви на дубини од минимално 1.0m испод  пројектоване коте асвалтног застора.  Препоручује се и постављање резервних цеви да би се избегло касније раскопавање. Слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама.

Укрштање планираног подземног кабла јавне расвете са коловозом државног пута Iб реда бр.28 у свему извести у складу са условима за плански документ Сектора за изградњу, Службе за просторно и урбанистичко планирање ЈП „Путеви Србије“ (бр.953-7088/20-3 од 16.10.2020.године, приложени у документационом делу елабората. Кроз труп државног пута кабл јавне расвете се поставља подбушивањем тако да је горња ивица заштитне цеви на дубини од минимално 1.35m испод најниже коте коловоза и минимално 1.0m испод дна путног канала за одводњавање. Заштитне цеви да буду управне на државни пут, испод укупног попречног профила пута, јаме за  подбушивање да буду ван путног земљишта. Ископ јама за подбушивање реализоати под истим условима који су дефинисани у претхдоном пасусу, за ископ кабловских ровова.

II 1.3.4. Телекомуникације и КДС

Постојеће стање

У обухвату ПДРа, изграђена је подземна и ваздушна телекомумникациона мрежа на реону аутоматске телефонске централе „Љубовија“.  У простору регулације улице Војводе Мишића присутни су магистрални оптички телекомуникациони кабл и два подземна Тк кабла месне мреже реализоване бакарним проводницима. Трасе телекомуникационих каблова нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар Љубовија и на графичком прилогу: План електроенергетске и телекомуникационе мреже (Р 1:500, даље у поглављу: графички прилог) су нанете врло орјентационо, на основу података добијених од Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.Београд.

Из улице Војводе Мишића, а преко обухвата предметног плана, изграђен је ваздушни прикључак на телекомуникациону мрежу производног комплекса на кат.парцели бр. 780/7 К.О.Читлук – бакарним проводницима на дрвеним стубовима. Положај стубова је дат на графичком прилогу.

Постоји ограничена могућност пружања широкопојасних услуга. Прикључци објеката у зони становања су ваздушни а хотела и мини-хидроелектране су подземни. Засебан кабловски дистрибутивни систем није изграђен, осим Телекомовог кроз описану телекомуникациону мрежу.

Постојеће стање телекомуникационе мреже је задовољавајуће, постоје и резерве за прикључак ограниченог броја нових корисника. Негавитно је одсуство могућности за пружање широкопојасних услуга у пуном капацитету.

Планирано стање

Решење телекомуникационе  фазе у обухвату плана урађено је у складу са: постојећим стањем Тк мреже, планираном наменом простора и  у складу са Условима и подацима за израду ПДРа Предузећа за телекомуникације „Телеком-Србија“ а.д.Београд, Одељења за планирање и изградњу мреже Шабац (бр.А332-248663/1 од 28.08.2020.), а који су приложени у документационом делу елабората.

Постојећа телекомуникациона мрежа се задржава, осим што се планира реконструкција ваздушног Тк прикључка за производни комплекс на кат.парцели бр. 780/7 К.О.Читлук на начин да минимална висина проводника изнад коловоза постојећих и планираних саобраћајница износи 5.5m. За деонице Тк мреже и  прикључака на осталом грађевинском земљишту, могућа су измештања по захтеву Инвеститора.

Планира се реконструкција приступне мреже и комутационих уређаја у насељу, на начин да се корисницима у обухвату ПДРа обезбеди могућност широкопојасних услуга. Постојећи телекомуникациони каблови који остају у зони коловоза и паркинга планирани су за додатну механичку заштиту или измештање.

У простору регулације постојећих и планираних саобраћајница  резервисани су коридори за изградњу нових подземних телекомуникационих каблова. Тип и пресек проводника биће дефинисани Пројектом за добијање грађевинске дозволе а којим могу бити дефинисане и недостајуће деонице, уз услов да се уважи планирана намена простора као и коридори постојећих и планираних комуналних инфраструктура и инсталација.

Сва, евентуална,  измештања могу извести искључиво стручне екипе ТЕЛЕКОМа а трошкови падају на терет Инвеститора. Такође, свим радовима  у близини Тк објеката (изнад или испод) мора бити обезбеђено присуство овлашћеног лица из поменутог телекомуникационог предузећа које ће, на лицу места, дефинисати обавезујуће заштитне мере закључно са евентуалним измештањем. Радове изводити на начин да се не угрози статичка стабилност, функционалност, интегритет и исправност телекомуникационих објеката. У противном, сви трошкови враћања телекомуникационог система у исправно стање падају на терет Инвеститора.

Подземни телекомуникациони каблови постављају се на дно рова дубине 0.8m, на слој песка дебљине 0.1. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Радовима на ископу рова мора претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инфраструктура и прикључака, од стране РГЗ, Службе за катастар „Мали Зворник“, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације у обухвату плана. Пре затрпавања ровова, положаје каблова и заштитних цеви и дубине истих уснимити код поменуте службе за катастар.

У зони коловоза саобраћајница и колских прилаза на парцеле Тк каблове заштитити провлачњем кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња ивица цеви на дубини од 1.0m испод коте бетонског или асвалтног застора. Не планира се провод подземних Тк каблова кроз труп државног пута.

Бетонске стубове (Тк изводе), подземне и ваздушне  прикључке објеката на мрежу фиксне телефоније реализовати на начин да се имовинско-правна питања регулишу у складу са Законом.

У рову са кабловима месне Тк мреже могуће је и постављање проводника кабловског дистрибутивног система (КДСа). Ваздушни КДС, по стубовима НН мреже могуће је градити само уз претходно прибављање сагласности од електродистрибутивног предузећа и уколико, у том смислу, постоје одговарајуће Одлуке управе СО Мали Зворник.

Не планира се изградња базних станица мобилне телефоније на обухвату плана, обзиром на конфигурацију терена и на близину постојећих базних станица на оближњем брду.

II 1.3.5. Систем за евакуацију отпада

За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и комплексима. Локације одредити, кроз израду одговарајуће техничке документације, у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија минимална ширина не може бити мања од 3,5m за једносмерни и 6m за двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8,6 x 2,5 x 3,5m и осовинским притиском од 10t.

Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким армирано-бетонским зидовима, живом оградом и слично.

II 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

### II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

За изградњу планираних објеката, минимално, потребно је обезбедити приступ на површину јавне намене који може бити остварен и преко интерних саобраћајних површина као и обезбедити прикључак на инфраструктурну мрежу и објекте (минимално електроенергетика, водовод и канализација).

Планом детаљне регулације се дефинишу следеће површине јавне намене:

- парцела која је потребна за регулацију кружне раскрснице, улица Новопројектована 1, која се припаја парцели државног пута IБ реда бр.28 (магистрали пут Мали Зворник - Љубовија): део парцеле 780/11 К.О. Читлук.

- парцела регулације улице Новопројектована 2 која повезује Улицу Немањину и државни пут IБ реда бр.28 (магистрали пут Мали Зворник - Љубовија), новоформирана парцела: делови парцела  780/1 и 779/1 К.О. Читлук и делови парцела 318 и 320 К.О. Љубовија;

- парцела регулације улице Новопројектована 3 која повезује Улицу Војводе Мишића и Немањину, новоформирана парцела: делови парцела 314, 318 и 320 К.О. Љубовија и цела катастарска парцела 317 К.О. Љубовија;

- парцела површине јавне намене за инфраструктурне објекте/зелене површине: делови парцеле 780/1 и 779/1 К.О. Читлук;

Израдом пројекта парцелације/препарцелације је могуће вршити минималну корекцију граница у циљу усаглашавања граница катастарских парцела, изведеним стањем и сл.

### II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.6.1. Урбанистичке мере за заштиту културно историјског и природног наслеђа

У обухвату Плана детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ Љубовија тренутно нема регистрованих заштићених објеката, ни истражених локалитета.

Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

II 1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

На основу члана 9 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 83/10) и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019- др.закони 9/2020) донета је Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ на Старој Љубовији, на животну средину, а на основу мишљења Општинске управе општине Љубовија -  Инспектора за заштиту животне средине, број: 501-24/2018-04 од 01.10.2018. године.

II 1.6.3. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

За потребе израде Плана детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ Љубовија прибаљени су предходни услови за заштиту од пожара (МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу), бр. 217-5894/20-1 у складу са одредбама чл. 29 Закона о заштити пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и дато је следеће мишљење:

- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/2015 и 117/15);

- У поступку прибављања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/15) узимајући у обзир да се због специфичности објекта у планским документима не могу садржати све неопхпдне могућности, ограничења у услове за изградњу објекта, односно све услове заштите од пожара и експлозија;

- У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара приликом пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризика од пожара којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18);

- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза представља техничко – технолошку целину, која може самостално да се користи;

- Објекту обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. ист СРЈ“, бр. 8/95);

- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о техничким нормативима за инталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 20/19);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, бр. 13/78 и 37/95);

- У делу објекта у коме је предвиђено гаражирање придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, бр. 31/05);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр.11/96);

- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93);

- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мреама за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 41/93);

- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, бр. 24/93);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напонаа изнад 1000V („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 61/95);

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 74/90),

као и други Правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених законских и подзаконских аката.

Одредбе чл. 30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних прописа у Републици Србији могу прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.

Сагласно са одредбама чл. 123 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2018, и 37/2019), чл. 38 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара, потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, а пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, ради провере примењености датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре.

II 1.6.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода

Превентивне мере заштите одбране од поплава подразумевају: да се змљиште дуж водотокова може користити на начин којим се не угрожава спровођење одбране од поплава и заштита од великих вода, у складу са Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa, бр. 92-III-1-69/2013 oд 05.06.2013 и бр. 92-III-1-81/2009 oд 30.12.2009. год.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: поштовање степена сеизмичности од 70MCS, односно 80MCS (на мањем северном делу територије општине према Крупњу-Соколске планине) приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 021-1016-1/09 од 23.12.2009.год.)

Превентивне мере заштите од клизишта и ерозије подразумевају: првенствено просторно – планске мере које обухватају избегавање планирања било какве изградње на нестабилним теренима и угроженим подручјима, планирање инфраструктурних објеката који заобилазе угрожена подручја и планско пошумљавање потенцијалних клизишта, за шта је потребно претходно израдити катастар клизишта.

Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова, као и забрану сече шумског земљишта и других зелених површина са високим растињем у оквиру граница обухвата кao и пoдизaњe нoвих.

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних површина, уређење и одржавање водених површина и објеката, сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.

II 1.6.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара

Основна мера цивилне заштите која се мора планирати у плану јесте мера склањања запослених и становника. Препоручује се изградња подрумских просторија у стамбеним објектима.

### II 1.7. УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ

### II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ

У току разраде и спровођења плана применити одредбе Правилника о теничким стандарднима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 3/2015), као и Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије („Сл. гласник РС“, бр. 33/06).

На подручју обухвата ПДР нема објеката за које је потребно радити конзерваторске услове.

### II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

### II 1.10. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11).

Изградња инфраструктурних објеката може се вршити фазно, у складу са захтевима и потребама инвеститора, општине Љубовија.

### II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним зонама. Правила грађења служе за регулисање изградње објеката и површина у оквиру границе ПДР, где се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на основу овог плана.

### II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и карактеристична су за изградњу објеката на појединачним локацијама.

Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу „План намене површина“ у складу са карактеристима подручја које је дефинисано основним планским документом. Правилима грађења уз доминантне намене, дефинисане су и компатибилне намене објеката.

Компатибилне намене у зони комплекса су трговина, угоститељство, занатство и услуге, бензинске и друге пумпне станице, магацини, надстрешнице, инфраструктурни објекти и сл. Објекат компатибилне намене може се градити као монофункционалан на површинама планираним за друге доминантне намене, или као вишефункционалан, под условом да својом компатибилном функцијом не ремети основну функцију доминантне намене у којој се налази.

Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне, или било које друге потребе које проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције у зони у којој се налазе, као и ближег и ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира делатности, ради уређења појединачних локација са аспекта визуелног ефекта на околину. Правила грађења која се односе на зону доминантне намене у потпуности се односе и на компатибилну намену.

У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило „сличности садржаја“ са неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана.

Правила грађења су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности (спратност објекта, индекс заузетости, индекс изграђености и др.) или минималне (минимум незасртих залених површина, услови за паркирање).

Приликом пројектовања и изградње објеката посебну пажњу, у циљу подизања степена енергетске ефикасности, посветити избору термоизолационих материјала.

Спратност која је дефинисана овим Планом је (По) П+2+Пк. Под приземљем се подразумева призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe.Кота пода приземља је до максимално 1,2м од коте терена а за пословање на регулацији мин. 0,15м од коте тротоара.Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10% а за јавне објекте и више.Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe у поглављу Посебна правила грађења.

Максималне коте слемена - П+2+Пк макс. 14,70m висина венца максим. 12,20 m.

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe упоглављу Посебна правила грађења, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8m, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5m. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 100, бeз кoриснe пoвршинe.Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нeпрeлaзи зaдaту висину.

Грађевинска линија и општа правила позиционирања објеката – Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу се тако да омогућују функционисање објеката на парцели и несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.

Максималне грађевинске линије приказане су на графичком прилогу „План нивелације и регулације“ које су су условљене трасама саобрацајница, постојећих и планираних далековода, технолошким процесима, прописаним удаљеностима између објеката и од траса инфраструктуре, као и противпожарним условима и прописима и др.

Планирани објекат се може поставити искључиво у границама сопствене парцеле и није дозвољено постављање објекта и његових делова на више парцела. На парцели се може градити и више објеката укиолико ти објекти чине јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички параметри дефинисани општим и посебним правилима грађења.

У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела, објекти могу бити постављени: као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле; у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бичну линију грађевинске парцеле и и у непрекинутом низу када објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним парцелама дефинисано је посебним правилима грађења.

У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је постављање: портирница за контролу улаза-излаза у комплекс, информативних пунктова, инфраструктурних објеката (ТС, бунари и сл.)

Паркирање – Обавезна је примена следећих норматива за одређивање потребног броја паркинг места за поједине објекте:

Нормативи за обезбеђење паркинг простора:

| Намена | Број паркинг места | Јединица |
| --- | --- | --- |
| Пословни објекти | 1пм | 65m2 БРГП |
| Производни, магацински овјекти | 1пм | 20 запослених |
| Трговина на мало | 1пм | 200 m2 корисног простора |
| Административне установе | 1пм | 80 m2 БРГП |
| Хотел (према категорији) | 1пм | До 10 кревета |
| Ресторани и кафане | 1пм | 8 столица |
| Поште | 1пм | 40-60 m2 БРГП |
| Дом културе, биоскоп | 1пм | 10 седишта |
| Спортска хала | 1пм | 40 гледалаца |

(Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број, а од 0,51 на већи број.)

Паркинге за путничка возила пројектовати са димензијама једног паркинг места 2,5 x 5,0m, од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,5m) и положају у близини улаза у објекте у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 46/13).

Свако треће паркинг место у оквиру комплекса, по могућности, озеленети- формирати дрворед. Формирањем дрвореда на паркиннгу унутар сопствене парцеле, инвеститор може да коригује зелену површину до -5% (планирана површина x 0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од дефинисане зелене површине. Озеленети паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте које имају велике и тврде плодове). Предлог је да се озелени свако друго или треће паркинг место. Код врста које имају коренов систем који би могао да денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити прстенове који би усмерили корен у жељеном правцу.

### II 2. 2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Планом детаљне регулације дефинишу се услови за парцелацију/препарцелацију:

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- Улични коридори – Саобраћајне површине: Границе саобраћајних површина према површинама осталих намена су дефинисане регулационим линијама и координатама преломних тачака парцела на графичким прилозима. Границе парцела унутар површина јавне намене се могу парцелисати у складу са просторним потребама и у складу са условима имаоца јавних овлашћења.

- Површина јавне намене за инфрструктурне објекте – Граница планиране површине јавне намене према површинама осталих намена је регулисана прегулационим линијама и координатама преломних тачака парцела на графичким прилозима.

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

- Зона изградње комерцијалних објеката – Дефинишу се правила за парцелацију /препарцелацију које се формирају у складу са планираним стањем. Дозвољено је парццелисање парцела, за ову намену, под условом да је минимална површина парцеле 7 ари. Све грађевинске парцеле морају иамти директан приступ на површину јавне намене.

Планиране површине су дефинисане аналитичко-геодетским елементима (координатама детаљних тачака), на основу података катастарско топографског плана и приказане су на графичком прилогу „План парцелације и препарцелације“.

Дозвољена је парцелација/препарцелација планирнираних површина јавне намене на веће и мање парцеле од дефинисаних у складу са омогућавањем фазног решавања имовинско правних односа и спровођења новоформираних парцела у катастру непокретности.

У случајевима када долази до незнатног одступања постојећег катастарског стања од планиране границе јавног и осталог земљишта, задржава се постојеће стање уколико део земљишта који би се припојио или изузео из површине јавне намене није неопходан да би јавна површина саобраћајнице функционисала према минималним стандардима, односно, површина није неопоходна за формирање парцела осталог земљишта.

### II 2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Дефинишу се следећа правила грађења:

| КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ И УСЛУГЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРAВИЛA УРEЂEЊA |  |  |
| У овој зони која се налази напосредно уз државни пут IБ реда бр.28 (магистрали пут Мали Зворник - Љубовија) могућа је изградња терцијалних (услужних) делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се додатно условљава уникатна или ограничена производња која не може вршити никакве негативне утицаје на околину (воду, ваздух и земљиште), мањих стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине, као и зелене површине, и компатибилне намене са опште дефинисаном. Локација не сме оптерећивати суседство (стамбену зону) у саобраћајном смислу, као и у смислу квалитета животне средине, а и визуелно се мора уклопити у окружење (допринети визуелном ефекту), као и на денивелисани терен. У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: решавање проблема прикључења на државни пут, решавање проблема одвођења атмосферских и подземних вода, комунално опремање и побољшање хигијенских услова, изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда, формирање и уређење других површина јавне намене. За изградњу објеката у овој зони је потребна израда Урбанистичких пројеката. |  |  |
| ПРAВИЛA ГРAЂEЊA |  |  |
| нaмeнa oбjeкaтa | У овој зони је могућа изградња комплекса терцијалних (услужних) делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се додатно условљава уникатна или ограничена производња, угоститељских објеката, мањих стоваришта грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, саобраћајне и инфраструктурне површине. Индустријска производња, мали производни погони и делатности које производе буку и друга загађења, која имају негативан утицај на животну средину, нису дозвољени. Становање је забрањено. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe срeдинe. Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. |  |
| прaвилa пaрцeлaциje | Унутар блока који је дефинисан графичким прилогом, дозвољена је парцелација тј. могуће је дефинисати парцеле у складу са потребама будућих инвеститора, које обавезно морају имати приступ на, јавну површину, јавни пут. Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари, максимална површина није ограничена. |  |
| приступи пaрцeлaмa | Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на површину јавне намене минималне ширине 4,5 m. Приступна површина се не може користити за паркирање возила и мора омогућити приступ противпожарном возилу. За приступ комплексу теретним возилима је намењена саобраћајница која се надовезује на државни пут IБ реда, док је приступ аутомобилима могућ и из Немањине улице. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. |  |
| услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa | пoдзeмнe eтaжe | Подземне етаже су дозвољене уколико то дозвољава ниво подземних вода. У случајевима када је то могуће, када инвеститор примени посебне техничке мере, подземне етаже могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле. |
|  | индeкс зaузeтoсти пaрцeлe | Индекс заузетости за зону комерцијалних делатности и услуга је максимално 60%. |
|  | индeкс изгрaђeнoсти | 2,4 |
|  | грaђeвинскe линиje | У графичком прилогу План нивелације и регулације дефинисане грађевинске линије се морају поштовати код изградње нових објеката. |
|  | удaљeнoст oд мeђa и сусeдa | Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m која може бити додатно коригована противпожарним условима и заштитним зонама специфичних технологиија. |
|  | крoвoви | Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°. |
|  | oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa | Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. |
|  | спрaтнoст | Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. Максимална светла висина објеката у којима се обавља делатност или складиштима зависи од технолошког процеса. Стандардно је лимитирана на 8m али су дозвољена оправдана одступања због монтаже савремених уређаја и опреме. |
|  | поткровље | Поткровља могу имати надзидак висок највише 1,60m. |
| пaркирaњe | Паркирање за све планиране капацитете, обезбеђује се на сопственој парцели изван површине јавног пута. По правилу, дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са техничким нормативима. Паркирање унутар објекта може се решити преко механичких и хидрауличких система за паркирање у складу са нормативима и атестима произвођача. У складу са наменом површина број паркинг места је одређен у поглављу II 2.1. Општа правила грађења. Паркирање теретних возила зависи од појединачних потреба власника, а мора се обавити у склопу комплекса, изван површине јавног пута. |  |
| урeђeњe слoбoдних пoвршинa | За нове комплексе, обавезно је формирање зелених површина на минимално 20% површине сваке парцеле и паркинг са дрворедом. Избор зеленила и партерно уређење може бити по избору инвеститора. Све манипулативне и колске површине морају имати изведену канализациону мрежу са уграђеним сепараторима масти и уља. |  |
| изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли | Могу се градити и други објекти исте или компатибилне намене дефинисане у поглављу II 2.1. Општа правила грађења. |  |
| пoмoћни oбjeкти | Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. |  |
| oгрaђивaњe пaрцeлa | Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 2,20m. Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, нова ограда не може угрозити њихову инсолацију. |  |
| пoсeбни услoви | Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa. Кроз урбанистички пројекат потребно је разрадити локацију, као и доставити идејна решења фасада објеката на мишљење Комисије за планове. |  |
| Објекти чија је изградња забрањена | Унутар ове зоне не смеју се обављати делатности напоменуте у поглављу „намена објеката“. Забрањена је изградња објеката и по посебним условима дефинисаним поглављем II 2.4. Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката. У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. Забрањена је изградња свих објеката за које се проценом утицаја докаже да могу имати негативне последице на становање у суседству. |  |

### II 2.4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Према ПГР за насељено место Љубовија предметни обухват се налази у II инжењерско геолошком рејону. Овај рејон захвата подручја десне обалске стране Дрине. Геолошји, то су нивоу три речне терасе, од којих је тераса 1 хипсометријски најнижа, најближа кориту реке. Терасни нивои ређају се од старијих ка млађим, од обода алувиона ка обали. Терасни седименти си изграђени искључиво од шљунка крупног гранулата, са нешто грубозрног песка и спорадично глине, у средњој и најмлађој тераси (Т1).

На ободима заравни, на контакту са брдским масивом, регистровани су пролувијални материјали, грубозрни угласти одломци стена различитог гранулата, измешани са земљаним материјалом. Настали су осипањем и распадањем стена брдског масива, углавном од карбонских пешчара и кречњака, местимично измешаних са еруптивима децитске лаве.

Терен је свестрано водом засићен, а изданске воде су у функцији водостаја Дрине. Према сеизмичким параметрима, припада VII0 сеизмичког интензитета MSK 64скале.

Функционална ограничења терена

- Терен је раван, са падом према водотоку од 3-50;

- Водозасићење тла је константно, са осцилацијама подземних вода у функцији вертикалног биланса и водостаја Дрине;

- Водостајни режим на рекама усмерен је на вертикални биланс, а протицај на рекама је значајно неравномеран;

- Терен је угрожен поплавним таласом изазваним нископроцентним водама;

- Нестабилности терена нема, осим дискретне дугорочне промене линије тока Дрине.

Неопходни услови коришћења терена

- Израда хидротехнчких објеката заштите од поплавних вода, уколико постојећа регулација не задовољава потребне услове;

- Израда хидротехничких објеката регулације кишних вода;

- Израда система фекалне канализације ради санитације простора и згађења;

- Нивелација терена насипањем ради заштите од подземних вода.

Услови изградње

- Хидротехнички објекти заштите граде се у складу са потенцијалима водотока за процењени режим; објекти заштите у непосрдном приобаљу постављају се у шљунковитом тлу, директним темељењем, са овлашном нивелацијом;

- Хидротехнички објекти регулације канализационог типа, фекални колектори и цевоводи, граде се са оптималним нагибима до 3 %, а ослањају се на добро носиво шљунковито тло; потребна су детаљна истраживања дуж траса колектора;

- Растеретне и црпне станице изводиће се у шљунковитом тлу; обавезна је хидротехничка заштита подова или издизање кота нивелације;

- Нивелација терена насипањем изводиће се уз израду каналских дренажних система, претежно шљунчаним материјалом;

- Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских објеката, граде са детаљно утврђеним геотехничким условима за сваки објекат појединачно; нису неопходне значајне санације темељног тла;

- Објекти саобраћајне инфраструктуре градиће се на тлу са квалитетним карактеристикама постељице;

- Објекти гробља не могу се градити на овим теренима због неповољних хидротехничких карактеристика тла, где је санација скупа и нерационална; гробља се морају планирати на заравњеним ножицама падина;

- Депоније не могу бити планиране на овом терену ни под каквим условима; контаминација тла и вода је неминовна, а саниција практично немогућа; за депоније морају се предвидети локације у брдском масиву, у стенама слабе водопропусне моћи у којима нема формираних издани подземних вода.

### II 2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

За изградњу објеката у овој зони је потребна израда Урбанистичких пројеката.

### II 2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА

### II 3. СПРОВОЂЕЊЕ

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско - урбанистичког конкурса за изградњу објеката на локацији.

II3.1. Израда пројекта препарцелације и парцелације

ПДР је дефинисао предлог нове парцелације са изменама граница површина јавне и остале намене. Парцелација се може радити у складу са правилима парцелације овог плана и у складу са законом.

II3.2. Локације за израду Урбанистичких пројеката

За изградњу објеката у овој зони је потребна израда Урбанистичких пројеката. Такође, пре изградње објеката условљава се обележавање на терену подземних инсталација, јер су на графичком прилогу нанете оријентационо.

Уколико се главним пројектом утврди да планирана регулација уличних коридора не буде довољна за изградњу саобраћајнице, Урбанистичким пројектом за утврђивање јавне намене (члан 60. став 2) се може утврдити нова парцела јавне намене тог дела саобраћајнице, нов облик и површина парцеле.

II3.3. Издавање локацијских услова

Локацијски услови се могу издавати директно на основу ПДР за површине јавне намене, уз прикупљену неопходну техничку документацију.

### II 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР

Саставни део ПДР су следећи графички прилози:

1. Постојећа намена површина

2. Извод из ПГР за насељено место Љубовија – План намене површина

3. Катастарско-топографски план

3.1. Катастарско-топографки план са границом обухвата

4. План намена површина

5. Планирана подела на урбанистичке целине и зоне

6. План нивелације и регулације

6.1. Попречни профили

7. План водопривреде, водовода и канализације

8. План електро мреже и телекомуникационе мреже

9. План парцелације јавних површина

10. План површина јавног и осталог земљишта

11. Карта спровођења

### III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације за комплекс „Стара сточна пијаца“ Љубовија ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бр. _________________

__________________________